一、安裝說明：

測試彙整：

| 項次 | 協定 | 是否可用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AcroSpice | NO |
| 2 | AcroRDP | YES |

二、安裝指南：

1. 安裝之注意事項：

客戶端作業系統環境為Windows 10時，適用版本為Windows 10 Pro及Windows 10 Enterprise，而Windows 10 Home及Windows 10 Education皆不適用。

2. 安裝步驟：

(1) 客戶端設置：

USB redirection功能必須通過「本機群組原則」啟動，本機群組原則更新後，必須「重新啟動」客戶端主機。以下為客戶端電腦安裝流程：

- 在客戶端桌面上，鍵盤輸入鍵+R鍵，開啟「執行」畫面後，輸入「gpedit.msc」並按下確定鍵。

2.

1.

- 點選左側「電腦設定」。

- 點選「系統管理範本」。

- 點選「Windows元件」。

- 點選「遠端桌面服務」。

- 點選「遠端桌面連線用戶端」。

- 點選「RemoteFX USB 裝置重新導向」。

- 點選「這台電腦上其他支援的RemoteFX USB 裝置允許RDP重新導向」。

- 左上角「尚未設定」改選「已啟用」，RemoteFX USB 重新導向存取權限，改選「Adminstrators和Users」，並按下確定鍵。

3.

1.

2.

- 再次於客戶端桌面輸入鍵+R鍵，開啟「執行」畫面後，輸入「cmd」並按下確定鍵。

1.

2.

- 輸入「gpupdate /force」並按下Enter鍵。

- 本機群組原則更新完成。

- 「重新開機」，完成設定。

(2) VM / VD端設置：

- 在客戶端桌面上，鍵盤輸入鍵+R鍵，開啟「執行」畫面後，輸入「gpedit.msc」並按下確定鍵。

1.

2.

- 點選左側「電腦設定」。

- 點選「系統管理範本」。

- 點選「Windows元件」。

- 點選「遠端桌面服務」。

- 點選「遠端桌面工作階段主機」。

- 點選「裝置及資源重新導向」。

- 點選視窗右側「不允許支援的隨插即用裝置重新導向」。

- 左上角「尚未設定」改選「已停用」，並按下確定鍵，完成設定。

2.

1.

二、其他：

1. 確認客戶端RemoteFX安裝成功：

(1) 設置確認：

- 點選「裝置管理員」。

- 點選「通用序列匯流排控制器」，再選擇任一個「USB Root Hub」。

- 「USB Root Hub」上按滑鼠右鍵，並點擊「內容」。

- 點擊「驅動程式」，再點擊「驅動程式詳細資料」。

- 「驅動程式檔案」視窗列表上，有出現「tsusbflt.sys」代表安裝成功。